Automatické spínání světel pro Opel Astra F

Obvod je vyroben pro konektor K59 originálního relé denního svícení v Astře F. Konektor je přichycen ke svazku rozvodu el. pod  malou krytkou v panelu pod volantem. Musí být také osazena pojistka č.27 ( 10A ). Zařízení má dva nezávislé obvody ( parkovací – potkávací světla ), které spíná se zpožděním 5 a 10 sekund po startu ( zhasnutí kontrolky mazání).

K obvodu je možné přidat vypínač ( Vyp1, Vyp2 ), který zařízení odpojí ( umístěn na krytku pod volantem ). Při vynechání vypínače je nutné nahradit ho drátovou propojkou. K obvodu je dodatečně přidáno malé relátko, které obvod odpojí při zapnutí světel ručním vypínačem. Čas sepnutí obou druhů světel je možné nastavit na trimrech. Protože jsem nesehnal protikus konektoru je zařízení připojeno samci Faston 6.3mm. Vložil jsem ho do volného prostoru vpravo nahoře v pojistkové skříňce. Pojmem parkovací světla se rozumí 4x žárovka ve světlech + SPZ, ne osvětlení budíků a TIDu.

Všechny součástky jsou koupeny na www.ges.cz

Seznam součástek:

Odpory:

R1, R2…………………..2k7…………………………………………………..1,-

Trimr:

P1, P2…………………...68k ( 100k )…………………………………………9,-

Kondenzátory:

C1, C2……..……………470u/25V   elektrolytický radiální.…………………5,5-

Diody:

D2, D4………………….1N4148………………………………………..…….1,5-

D3, D5………………….1N4007…………………………………………..….1,6-

Tranzistory:

Q1, Q2…………………..BD681 (BD679)…………………………………..19,-

Relé:

RE1, RE2………………..RM83 12V 2x8A..……………………………….110,-

Přidáno…………………. jakékoliv malé relé 12V…………………………..55,-

Svorkovnice:

X1………………………..svorkovnice do PCB2 kontakty…………………….4,-

X2………………………..svorkovnice do PCB3 kontakty…………………....6,-

Krabička KM 35B……….88x64x35………………………………………….32,-

Průchodka kabelová…….. pr. 8……….3ks……………………………………5,5-

Vypínač kolébkový...........13x19……………………………………………...16,-

Faston samec……………..6,3mm…….6ks…………………………………..10,5-

Faston samice…………….4,8mm…….2ks……………………………………2,5-

Světlocitlivá deska jednostr. Cuprextit.......75x50…………………………….18,-

Celkem přibližně     300,-           -         Ceny jsou orientační.